德阳市罗江区氯碱产品质量监督抽查实施细则

(2025年版)

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批产品抽样数量见表1

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 每次抽样数量（不少于） | 检验样品数量（不少于） | 备用样品数量（不少于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 1L | 500mL | 500mL |
| 2 | 工业用氢氧化钠 | 1L或1kg | 500mL或500g | 500mL或500g |
| 3 | 漂白粉 | 1kg | 500g | 500g |

2  检验依据

表2  次氯酸钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯*（以Cl计） | GB/T 19106-2013 |
| 2 | 游离碱（以NaOH计） | GB/T 19106-2013 |
| 3 | 铁（Fe） | GB/T 19106-2013 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB/T 19106-2013 |
| 5 | 砷（As） | GB/T 19106-2013 |
| 注：带*检验项目不予复检。 |  |  |

表3  工业用氢氧化钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | GB/T 4348.1-2013 |
| 2 | 碳酸钠 | GB/T 4348.1-2013 |
| 3 | 氯化钠 | GB/T 4348.2-2014 |
| 4 | 三氧化二铁 | GB/T 4348.3-2012 |

表4  漂白粉检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯*（以Cl计） | HG/T 2496-2006 |
| 2 | 水分 | GB/T 10666-2019 |
| 3 | 总氯量与有效氯之差 | HG/T 2496-2006 |
| 注：带*检验项目不予复检。 |  |  |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、

有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则；凡是不注

日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 209-2018  工业用氢氧化钠

GB/T 19106-2013  次氯酸钠

HG/T 2496-2006  漂白粉

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。