德阳平急两用农业科技示范园（一期）

水土保持方案报告书

- （报批稿）

建设单位：民生（四川）产业发展有限公司

编制单位：四川渝来环境检测有限公司

2025年4月

- 德阳平急两用农业科技示范园（一期）

- 水土保持方案报告书责任页

- （四川渝来环境检测有限公司）

| 批 准：毛斌 （法人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核 定：张君 （总经理） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查：肖旻欣（助理工程师） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 核：邓颖（助理工程师） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：方榆 （工程师） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 专 业 | 编写内容 |  |  |  | 签 名 |  |  |
| 方榆 | 水土保持 | 综合说明、项目概况、项目水土保持评价、水土保持措施布设、水土保持管理 |  |  |  |  |  |  |
| 邓颖 | 水土保持 | 土壤流失量预测、水土保持监测、水土保持投资估算及效益分析 |  |  |  |  |  |  |

# 1综合说明

## 项目简况

### 项目基本情况

- 1.1.1.1项目建设的必要性

随着市场需求的增长，德阳平急两用农业科技示范园（一期）（以下简称“本项目”）的建设将对促进当地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。建成后有利于改善区域环境，促进社会经济全面协调发展；是促进片区经济发展和城市建设的需要；能够有效改善生活条件，提高生活水平。因此，德阳平急两用农业科技示范园（一期）的建设是必要和可行的。

- 1.1.1.2项目基本情况

本项目属新建、建设类项目，建设单位为民生（四川）产业发展有限公司。本项目位于四川罗江经济开发区城南工业园区三辆车路，地理位置优越，区域内现有的道路系统较为完善，交通运输条件便利。

本项目主要建设玉米淀粉生产车间、变性淀粉生产车间、麦芽糖及果葡糖浆生产车间、8万t立筒仓、提升塔及汽车卸粮站、散粮平房仓、1#机修间、一站式服务中心、扦样楼、2#机修间、4万t预留发展立筒仓、原辅料库及副产品库、微型消防站、1#物流仓储库、2#物流仓储库、办公楼、宿舍楼、1#门卫室、2#门卫室和配套设施、道路硬化工程、绿化工程、相关附属工程及设备设施等；规划净用地面积为20.69hm2，均为永久占地，规划总建筑面积103725.00m2，地上建筑面积（计入容积率的面积）103560.00m2（其中玉米淀粉生产车间建筑面积30000.00m2，变性淀粉生产车间建筑面积10500.00m2，麦芽糖及果葡糖浆生产车间建筑面积16875.00m2，8万t立筒仓建筑面积4886.00m2，提升塔及汽车卸粮站建筑面积2258.00m2，散粮平房仓建筑面积3240.00m2，1#机修间建筑面积714.00m2，一站式服务中心建筑面积271.00m2，扦样楼建筑面积314.00m2，2#机修间建筑面积715.00m2，4万t预留发展立筒仓建筑面积2443.00m2，原辅料库及副产品库建筑面积4039.00m2，微型消防站建筑面积100.00m2，1#物流仓储库建筑面积8760.00m2，2#物流仓储库建筑面积8250.00m2，办公楼建筑面积7000.00m2，宿舍楼建筑面积3300.00m2，1#门卫室建筑面积30.00m2，2#门卫室建筑面积30.00m2），地下建筑面积135.00m2（提升塔、汽车卸粮站地下部分），容积率1.07，建筑密度38.96%，绿地率13.44%。

本项目由建筑物工程、道路广场工程及绿化工程三部分组成，项目总用地面积20.69hm2，均为永久占地，原占地类型为其他土地、水域及水利设施用地，现已规划为工矿仓储用地。

本项目土石方挖方总量32.18万m3（含表土剥离1.39万m3，自然方，下同），填方总量32.18万m3（含表土回覆1.39万m3），无借方，无弃方。

项目总投资为100000万元，其中土建投资60000万元，资金来源为：银行贷款、建设单位自筹。本项目不涉及拆迁安置及专项设施迁改建工作。

项目已于2025年1月初进行施工准备，拟于2027年5月底完工，总工期为29个月。

### 1.1.2项目前期工作进展情况

- 1.1.2.1项目前期工作进展情况

2024年9月，建设单位委托同圆设计集团股份有限公司编制完成《德阳平急两用农业科技示范园（一期）可行性研究报告》。

2024年10月12日，罗江区行政审批局下发了本项目《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2410-510626-99-01-741990】FGQB-0406号）。

- 1.1.2.2项目施工及场地水土保持现状进展情况

建设单位及时进行施工组织设计，项目已于2025年1月初开工建设，施工前期施工单位沿项目净用地范围设置了临时围墙，对场地进行封闭施工；目前正在进行场地平整的施工。

本方案通过咨询施工单位就现场查勘，并根据项目主体设计资料进行复核，本项目目前正在进行场地平整，施工过程中未设置水土保持措施，存在一定的水土流失隐患，本方案将予以补充。

- 1.1.2.3水土保持方案编制进展情况

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》和有关法律法规，确保工程建设过程中新增水土流失得到全面有效的治理。2024年12月，受建设单位的委托，我公司（四川渝来环境检测有限公司）承担了德阳平急两用农业科技示范园（一期）水土保持方案报告书的编制工作（委托书见附件01）。接受委托后，按照水土保持方案的编制程序，在认真研究本项目相关设计资料基础上，组织有关设计人员深入现场，调查收集项目地区的自然、社会环境及水土流失现状的基础资料，拟定了项目水土保持方案的设计内容、方法和重点，制定了项目建设期间的水土保持措施及提出了水土保持监测计划和实施水土保持方案的各项保障措施，在进行了主体工程分析评价的基础上，于2025年3月下旬编制完成了《德阳平急两用农业科技示范园（一期）水土保持方案报告书》。

### 1.1.3自然简况

项目区地貌以浅丘地貌为主，场地内原始标高508.90m~535.90m之间，相对高差约为27.00m（北高南低、西高东低）。

项目区属亚热带湿润季风气候区，多年平均气温16.5℃，≥10℃积温6074℃，多年平均降水量901.8mm，最大年降水量1456.8mm，年均日照时数1260h，平均无霜期271天，年均风速1.7m/s。

项目区土壤类型主要为紫色土，土层厚度约0.20-0.40m。罗江区属亚热带常绿阔叶林区，罗江区林草覆盖率39.87%。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划（试行）>的通知》（办水保〔2012〕512号），项目区所处的四川罗江经济开发区属全国水土保持区划中的西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵区）中的川渝山地丘陵区（四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区）。

根据德阳市水务局《关于印发<德阳市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（德水函〔2018〕143号）的规定，项目所在地四川罗江经济开发区位于德阳市水土流失重点治理区。项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，以面蚀为主，水土流失强度以微度为主，平均土壤侵蚀模数背景值为300t/（km2·a），项目区容许土壤流失量为500t/（km2·a）。

本项目施工建设区域不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景（名胜区、地质公园、森林公园）以及重要湿地等水土保持敏感区。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，1991年6月29日通过，2010年12月修订，2011年3月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2002年10月1日施行，2016年7月2日再次修订，2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第23号，1989年12月26日通过，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（4）《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（1993年12月15日颁布，1997年10月17日修改，2012年9月21日修订，2012年12月1日实施）。

### 1.2.2部委规章

（1）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）；

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日水利部令第12号颁布，2014年8月19日修改）；

（3）《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第49号，2017年12月22日）；

（4）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委令2023年第7号）。

### 1.2.3规范性文件

（1）《关于印发生产建设项目水土保持方案技术审查要点的通知》（水保监〔2020〕63号）；

（2）《关于印发生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）；

（3）《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）；

（4）《关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；

（5）《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

（6）《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；

（7）《关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）；

（8）《关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）；

（9）关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号）；

（10）《关于印发<四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（川财综〔2014〕6号）；

（11）《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）；

（12）《关于进一步做好水土保持补偿费征收工作的通知》（川水函〔2019〕1237号）；

（13）《关于印发德阳市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（德水函〔2018〕143号）；

（14）《关于印发德阳市生产建设项目水土保持设施自主验收办法的通知》（德水函〔2023〕129号）；

（15）《关于实行水土保持区域评估的通知》（德水保委办〔2020〕7号）；

（16）《关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（德水保委办〔2020〕8号）；

（17）《转发<关于水土保持补偿费划转税务部门征收有关事项的通知>的通知》（德市财税〔2021〕1号）。

### 1.2.4技术规范及标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（3）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（4）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（5）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（6）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（7）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

（8）《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）；

（9）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

（11）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

（12）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）。

### 1.2.5技术文件及资料

（1）德阳平急两用农业科技示范园（一期）可行性研究报告（同圆设计集团股份有限公司，2024年9月）；

（2）罗江区水土保持规划（2015-2030）；

（3）罗江区土壤侵蚀分布图、水系图；

（4）罗江经济开发区水土保持区域评估报告书；

（5）工程涉及的其它相关技术资料。

## 1.3设计水平年

本项目已于2025年1月开工，计划于2027年5月完工，总工期为29个月。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中“设计水平年应根据主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排等综合确定，可为主体工程完工的当年或后一年”，结合工程建设特点、地理位置、自然环境条件等因素，本方案的设计水平年确定为主体工程完工的当年，即2027年。

## 1.4水土流失防治责任范围

根据“谁开发利用资源谁负责保护，谁造成水土流失谁负责治理和补偿”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中规定水土流失防治责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合工程占地实际情况，本项目水土流失防治责任范围为20.69hm2，均为永久占地。

## 1.5水土流失防治目标

### 1.5.1执行标准等级

本项目建设扰动区域位于四川省四川罗江经济开发区城南工业园区三辆车路，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）、《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函〔2017〕482号）、《德阳市水务局关于印发<德阳市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（德水函〔2018〕143号）等，项目所在地四川罗江经济开发区位于德阳市水土流失重点治理区，因此依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，本项目水土流失防治标准执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

### 1.5.2防治目标

本项目未处于极干旱或干旱地区，水土流失治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率不调整；区域土壤侵蚀强度以微度为主，土壤流失控制比提高0.25；项目区不属于高中山区，渣土防护率不调整，项目区虽然位于市级水土流失重点治理区，但是本项目大部分区域均已硬化或被建筑物占压，绿化区域有限，因此本项目林草覆盖率降低10%。本项目属建设类项目，其防治目标见表1.5-1。

表1.5-1防治目标值表

| 序号 | 防治指标 | 西南紫色土区 一级标准 |  | 修正值 |  |  |  |  |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 设计 水平年 | 干旱 程度 | 土壤 侵蚀 强度 | 地形 | 城市区 | 水土流失重点 防治区 | 林草 植被 限制 | 施工期 | 设计 水平年 |
| 1 | 水土流失治理度(%) | * | 97 |  |  |  |  |  |  | * | 97 |
| 2 | 土壤流失控制比 | * | 0.85 |  | +0.25 |  |  |  |  | * | 1.10 |
| 3 | 渣土防护率(%) | 90 | 92 |  |  |  |  |  |  | 90 | 92 |
| 4 | 表土保护率(%) | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 |
| 5 | 林草植被恢复率(%) | * | 97 |  |  |  |  |  |  | * | 97 |
| 6 | 林草覆盖率(%) | * | 23 |  |  |  |  |  | -10 | * | 13 |

## 1.6项目水土保持评价结论

### 1.6.1主体工程选址（线）评价

主体工程选线避让了河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，但项目位于德阳市水土流失重点治理区，本项目通过提高水土流失防治目标值至一级标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围等措施，予以控制水土流失。

项目的选址、建设方案、施工组织设计及工程管理等方面满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关主体工程约束性规定的要求，符合《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）的相关要求。

因此，本项目选线不存在水土保持制约性因素，项目建设可行。

### 1.6.2建设方案与布局评价

（1）建设方案评价

项目建设区域交通较为方便，且供电、供水配套设施齐全，施工较为便利；本项目周边有已建成的市政道路，施工方便，未修建施工便道。经现场查勘，工程将在施工永久范围内布置施工生产生活区，材料及表土堆放在永久占地，有效避免了新增临时占地，减少了对地表的扰动。项目建设符合水土保持的要求。

（2）项目占地评价

本项目用地位于四川省四川罗江经济开发区城南工业园区三辆车路，南侧为现状三辆车路，市政配套设施完善，交通便利。场地地势整体呈西高东低、北高南低。根据现场调查，项目区内无重大地质灾害以及不良地质现象。本项目占地面积共计20.69hm2，均为永久占地。项目施工时，在项目区四周用地红线范围内的硬化处临时堆放施工材料及表土，不新增临时占地。

从水土保持角度分析，本项目的占地面积合理，占地面积控制严格。本项目建设占地对水土流失影响有限，占地类型符合水土保持的相关规定，占地规划可行，通过合理水土保持措施，工程建设造成的水土流失不利影响可得到控制。

综合项目占地类型、面积和占地性质等方面考虑，本项目不存在水土保持制约因素。

（3）工程土石方平衡评价

经土石方平衡分析，本项目土石方挖方总量32.18万m3（含表土剥离1.39万m3，自然方，下同），填方总量32.18万m3（含表土回覆1.39万m3），无借方，无弃方。

（4）取土场设置评价

本项目所需建材、钢材、砂、石材、砖瓦、石灰、木材均在四川罗江经济开发区合法料场购买，沥青、水泥等其他材料均可从市场采购，外购时与出售方签订外购协议，并在购买合同中明确相应水土流失防治责任，由营运商承担，不再因自设料场产生新的水土流失量。

从水土保持角度分析，本项目不新增取土场，减少了项目扰动面积，从源头上减少了水土流失，符合水土保持要求。

（5）弃土场设置评价

本项目无弃方，不设置弃土（石、渣）场。

（6）施工方法与工艺评价

①施工布置的分析评价

本项目周边有已建道路，施工方便，未修建施工便道。项目施工生产生活区和表土堆场区设置在永久占地范围内，建筑材料及表土临时堆放在硬化区域，有效避免了新增临时占地，减少了对地表的扰动，符合水土保持的要求。

本项目外购砂砾石应选择在当地水行政主管部门备案的料场购买，在购买合同中明确料场开采过程中及开采后的水土流失防治责任由料场经营者负责，不纳入本项目的水土流失防治责任范围。

②施工时序的分析评价

根据施工进度表，本项目施工时间为2025年1月~2027年5月，项目土石方开挖应尽量避开下雨天施工，建议施工中应密切关注天气信息，对土石方临时堆放处等进行覆盖。主体工程施工完工后要及时进行硬化等，减少裸露地表的时间，以减少水土流失量。工程施工进度、施工时序安排基本合理，无水土保持限制因素。

③施工工艺的分析评价

本项目主要的单项工程为：场地平整及地下室施工等，各单项工程紧密联系，缩短了扰动面裸露时间，有利于避免水土流失强度加剧。基础开挖采用挖土机机械开挖和人工挖土相结合的方式，能够避免多挖，减弱水土流失强度。

（7）主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

根据主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价相关内容，主体设计中具有水保功能的措施主要为雨水管网、表土剥离、表土回覆、C20砼沉沙池、乔灌草绿化、洗车槽、围墙等。主体工程已有水土保持措施对项目区的水土流失防治作用明显，工程建设产生的水土流失得到了有效治理。从水土保持角度考虑，项目建设无重大限制性因素，是可行的。

## 1.7水土流失调查、预测结果

本项目建设过程中扰动地表面积20.69hm2，无林草植被损毁面积，无弃方。

通过水土流失调查、预测，项目建设可能产生的土壤流失总量为1584.71t，其中背景土壤流失量158.02t，项目建设扰动新增土壤流失量1426.69t，新增水土流失量占总水土流失量的90.03%。从土壤流失量计算表中可以看出，本项目产生土壤流失的重点区域为建筑物工程区和道路广场工程区，其新增土壤流失量分别占新增土壤流失总量的38.46%和44.58%；项目的土壤流失最重要时段是施工期，其新增土壤流失量占总新增水土流失量的96.03%。

## 1.8水土保持措施布设成果

根据防治分区依据和原则，本项目分为建筑物工程区、道路广场工程区、绿化工程区、施工生产生活区和表土堆场区5个分区。针对各防治区的不同实际情况，结合主体工程水土保持措施设计情况。各防治分区水土保持措施工程量如下（“*”表示主体已列措施）：

1、建筑物工程区

根据现场查勘及主体设计资料，施工前期，对本区域可剥离表土处进行表土剥离，并对裸露地面处设置临时遮盖措施。

工程措施：表土剥离0.48万m3*；

临时措施：密目网遮盖32250m2。

2、道路广场工程区

项目在施工前期对场地四周设置了围墙，在出入口处设置洗车槽，对本区域可剥离表土处进行表土剥离，并对裸露地面处设置临时遮盖措施；道路施工过程中，在区域四周设置排水沟，排水沟沿线及出口处设置临时沉沙池；施工后期，在道路广场工程区的道路范围外设置雨水管道、雨水口及C20砼沉沙池。

工程措施：表土剥离0.68万m3*，雨水管道8190m*，雨水口206座*，C20砼沉沙池15座*；

临时措施：洗车槽1座*，围墙1820m*，临时排水沟1030m，临时沉沙池6座，密目网遮盖39410m2。

3、绿化工程区

施工前期在裸露区域实施临时遮盖措施，并对本区域可剥离表土处进行表土剥离；施工后期，主体工程在场地内建筑物和道路硬化之间空闲地设计景观绿化，采用乔、灌、草结合的方式种植适宜当地生长的乔木、绿篱及花草；植物措施实施前进行表土回覆、土地整治。

工程措施：表土剥离0.23万m3*，土地整治2.78hm2*，表土回覆1.39万m3*；

植物措施：乔灌草绿化2.78hm2*；

临时措施：密目网遮盖15290m2。

4、施工生产生活区

本项目共设置1处施工生产生活区，位于场地南侧永久占地范围内。

在施工前期，对临时堆料顶部设置密目网遮盖；施工中，将沿施工生产生活区周边设置临时排水沟，排水出口处设置沉沙措施，施工生产生活区临时堆料坡脚设置临时拦挡。

临时措施：临时排水沟120m，临时沉沙池1座，土袋拦挡33m3，密目网遮盖960m2。

5、表土堆场区：

本项目共设置2处表土堆场，其中1#表土堆场位于场地西侧永久占地范围内，2#表土堆场位于场地北侧永久范围内。

施工前期，临时堆表土顶部设置密目网遮盖；施工中，将沿表土堆场周边设置临时排水沟，排水出口处设置沉沙措施；临时堆表土坡脚设置临时拦挡；表土堆存期间，为减少临时堆表土点的水土流失，本方案设计将对表层土处进行撒播草籽。

临时措施：临时撒播草籽0.50hm2，临时排水沟290m，临时沉沙池2座，土袋拦挡80m3，密目网遮盖6500m2。

## 1.9水土保持监测方案

本项目位于罗江经济开发区范围内，2020年12月14日，四川罗江经济开发区行政审批局对《四川罗江经济开发区水土保持区域评估报告》进行了批复（德市罗行发〔2020〕134号）。

近年来，水利部不断持续推进“放管服”改革，全面加强水土保持监管工作，办水保〔2020〕235号要求探索统一监测，鼓励开发区管理机构对开发区或开发区一定区域统一开展水土保持监测。开发区管理机构统一开展水土保持监测的，其监测成果可供区域内项目共享使用，区域内应当开展水土保持监测的项目可不再单独开展。

因此，本项目不单独进行水土保持监测。

## 1.10水土保持投资及效益分析成果

（1）投资概算

经投资概算，本项目水土保持总投资为727.38万元。其中，主体已有水土保持措施投资为604.99万元，新增水土保持投资为122.39万元。新增水土保持投资中，临时措施76.64万元，独立费用16.07万元，基本预备费2.78万元，水土保持补偿费26.897万元（20.69hm2*1.3元/m2）。

（2）水土保持效果分析

通过水土保持措施治理后，至设计水平年，可治理水土流失面积20.69hm²，林草植被建设面积2.78hm²，减少水土流失量约1427t。水土流失治理度达到99.86%、土壤流失控制比达到1.67、渣土防护率达到99.06%、表土保护率99.29%、林草植被恢复率达到99.96%、林草覆盖率为13.44%。各项防治指标均达到或超过防治目标值，水土保持效益良好。

## 1.11结论

本项目属新建建设类项目，项目建设选址、项目建设方案、水土流失防治等方面符合水土保持法律法规、技术标准的规定，工程建设不存在水土保持制约因素；实施水土保持措施后能达到控制水土流失、保护生态环境的目的；从水土保持角度分析，项目建设是可行的。

为避免项目建设造成当地水土流失的不利影响，落实本方案设计中的水土流失防治措施，在施工组织及管理中特提出以下要求和建议：

（1）建设单位作为水土流失防治的第一责任主体，应充分重视水土保持工作，应尽早成立水土保持工作领导机构，切实抓好水土流失防治工作，保证工程建设和运行的顺利进行。

（2）下阶段应按照批复的水土保持方案，深化主体工程设计中具有水土保持功能的措施设计，开展水土保持工程施工图设计。

（3）积极且尽快开展水土保持监测工作，依法防治水土流失。同时应与主体工程建设同步及时开展水土保持工程建设监理工作。注重积累并整理水土保持资料，特别是临时挡护措施的影像和质量评定的原始资料。

（4）要求施工单位合理安排工期，尽量避开雨天施工。雨天施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少施工所造成的水土流失。严格按照批复的水保方案及其后续设计实施落实水土保持措施。

（5）严格实施水土保持监测报告制度，发现问题及时解决，从管理入手，将施工水土流失控制在最低限度，同时监测运行后水保工程的运行情况，以便水保工程正常、持续发挥效益。

（6）各项水土保持措施实施完成后，尽早组织实施水土保持设施自主验收工作，积极配合当地水行政主管部门监督执法，认真落实整改意见，尽早履行水土保持法定义务，争取工程早日投入使用。

（7）建设单位和施工单位应与各级水行政主管部门密切联系，积极向各级水行政主管部门报送相关资料，并认真听取相关人员对工程水土保持工作的建议，落实好水土保持设施管护。

（8）建设单位应提高水土保持意识，在后续其他生产建设项目中应杜绝未批先建，做到合法合规。

本项目水土保持方案特性表详见表1.11-1。

- 表1.11-1水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 德阳平急两用农业科技示范园（一期） |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计省（市、区） |  | 四川 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | 德阳市 |  |  | 涉及县或个数 |  | 罗江区 |
| 项目规模 |  | 总建筑面积103725.00m2 |  |  | 总投资（万元） |  |  | 100000 |  |  | 土建投资（万元） |  | 60000 |
| 动工时间 |  | 2025年1月 |  |  | 完工时间 |  |  | 2027年5月 |  |  | 设计水平年 |  | 2027年 |
| 项目占地（hm2） |  | 20.69 |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 20.69 |  |  | 临时占地（hm2） |  | / |
| 土石方量 （万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  | 余方 |
|  |  |  |  |  | 32.18 |  |  | 32.18 |  |  | / |  | / |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 德阳市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 浅丘 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 微度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 20.69 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 1584.71 |  |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  | 1426.69 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.10 |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  | 92 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 13 |
| 防治措施及工程量 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |
| 防治 措施 及工 程量 | 建筑物工程区 |  | *表土剥离0.48万m3 |  |  |  | / |  |  |  |  | 密目网遮盖32250m2 |  |
|  | 道路广场工程区 |  | *雨水管8190m，*雨水口206座，*C20砼沉沙池15座，*表土剥离0.68万m3 |  |  |  | / |  |  |  |  | *洗车槽1座，围墙1820m*，临时排水沟1030m，临时沉沙池6座，密目网遮盖39410m2 |  |
|  | 绿化工程区 |  | *表土剥离0.23万m3，*表土回覆1.39万m3、*土地整治2.78hm2 |  |  |  | *景观绿化2.78hm2 |  |  |  |  | 密目网遮盖15290m2 |  |
|  | 施工生产生活区 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 临时排水沟120m，临时沉沙池1座、土袋拦挡33m3、密目网遮盖960m2 |  |
|  | 表土堆场区 |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 临时撒播草籽0.50hm2，临时排水沟290m，临时沉沙池2座，土袋拦挡80m3、密目网遮盖6500m2 |  |
| 投资（万元） |  |  | 294.77 万元 （全为主体已有） |  |  |  | 226.29万元 （全为主体已有） |  |  |  |  | 142.95万元 （主体已有66.31万元） |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 727.38（主体已有604.99） |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  | 16.07 |
| 监理费（万元） |  |  |  | / |  | 监测费（万元） | / |  |  | 补偿费（万元） |  |  | 26.897 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 四川渝来环境检测有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 民生（四川）产业发展有限公司 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 毛斌 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 徐永 |  |
| 地址 |  |  |  | 四川省成都市金牛区花照壁西顺街388号5栋1单元1808号 |  |  | 地址 |  |  |  |  | 四川省四川罗江经济开发区金山镇红玉路 |  |
| 邮编 |  |  |  | 611130 |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 611130 |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 方榆18181241757 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 杨毅/18954514598 |  |
| 传真 |  |  |  | / |  |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 871658294@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | / |  |

注：带“*”表示主体已列措施，加粗表示已实施措施。