水保方案（川）字第20230013号SCJYSTBC（2025）-034

高蓬401-5HF井组钻采工程

- 水土保持方案报告表

建设单位：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部

编制单位：四川金原工程勘察设计有限责任公司

2025年4月

高蓬401-5HF井组钻采工程水土保持方案报告表

- 责任页

（四川金原工程勘察设计有限责任公司）

批准：陈文先（高级工程师）

核定：陈秀兰（高级工程师）

审查：兰  男（高级工程师）

校核：白宏观（工  程  师）

项目负责人：李  霞（工  程  师）

编写：

| 姓 名 | 职 称 | 参编章节、内容 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张高勇 | 工 程 师 | 第1、2、3章（综合说明、项目概况、项目水土保持评价） |  |
| 王浩亮 | 工 程 师 | 第4、5章（水土流失分析与预测、水土保持措施） |  |
| 邵一华 | 工 程 师 | 第6、7、8章（水土保持监测、水土保持投资估算及效益分析、水土保持管理）及工程制图 |  |

高蓬401-5HF井组钻采工程水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位 置 |  |  | 四川省德阳市罗江区鄢家镇灯盏村2组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  | 新建井场1处，井场场平标高为455.00m，新建方井2口（净空尺寸3.0m×3.0m×2.5m），放喷池1口（净容积100m³）以及其他附属设施；村道加宽处理9处（长293m），新建入场道路64m；布设施工生活区1处，表土堆场1处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 1500 |  |
|  | 土建投资 (万元) |  |  | 900.00 |  |  |  |  |  | 占地面积（hm²） |  |  |  |  | 永久：0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：1.34 |  |
|  | 动工时间 |  |  | 2025年6月 |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  | 2025年8月 |  |
|  | 土石方 (万m³) |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  |  | 借方 |  |  | 余方 |  |
|  |  |  |  | 0.82 |  |  | 0.81 |  |  |  |  | / |  |  | 0.01 |  |
|  | 取土场 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土场 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区 概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  | 德阳市市级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  | 丘陵地貌 |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²・a)] |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量 [t/(km²・a)] |  |  | 500 |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 工程无法避让德阳市市级水土流失重点治理区，方案执行一级防治标准，主体工程通过优化施工工艺、减少地表扰动以及植被损坏范围的措施。除位于德阳市市级水土流失重点治理区外，主体工程选址没有其他限制主体工程建设的制约因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量(t) |  |  |  |  |  | 17.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围(hm²) |  |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级 及目标 | 防治标准等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区水土流失防治一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度(%) |  |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |  | 1.67 |
|  | 渣土防护率(%) |  |  |  |  | 92 |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 水土 保持 措施 | 本工程将项目区划分为井场工程区、道路工程区、表土堆场区和施工生活区等4个防治分区。（注：加黑的措施为主体工程设计中具有水土保持功能的措施，如“排水沟”） 1、井场工程区 工程措施：表土剥离0.32万m³，表土回覆0.32万m³，外环沟+外排沟（双环沟）299m，土地整治1.07hm²。 临时措施：密目网遮盖1000m²。 2、道路工程区 工程措施：表土剥离0.03万m³，表土回覆0.03万m³，土沟57.6m，土地整治0.10hm²。 临时措施：密目网遮盖100m²。 3、表土堆场区 工程措施：土地整治0.09hm²。 临时措施：袋装土拦挡140m，密目网遮盖900m²，临时排水沟140m，临时沉沙池1座。 4、施工生活区 工程措施：表土剥离0.02万m³，表土回覆0.02万m³，土地整治0.08hm²。 植物措施：撒播草籽绿化0.06hm²。 临时措施：临时排水沟190m，临时沉沙池1座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土 保持 投资 概算 (万元) | 工程措施 |  |  |  | 19.57（方案新增0.55） |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 0.03（方案新增0.03） |  |  |
|  | 临时措施 |  |  |  | 3.70（方案新增1.66） |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  | 1.755 |  |  |
|  | 独立费用 |  |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 科研勘测设计费 |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  | 37.295（方案新增16.235） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 陈文先 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 刘伟 |  |  |  |
| 地址 |  | 成都市高新区科园南路88号A2-9楼 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 四川省德阳市旌阳区嘉陵江西路325号 |  |  |  |
| 邮编 |  | 610041 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 618000 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |

文本说明

1 综合说明	- 1 -

1.1 项目简况	- 1 -

1.2 编制依据	- 2 -

1.3 设计水平年	- 4 -

1.4 水土流失防治责任范围	- 4 -

1.5 水土流失防治目标	- 5 -

1.6 项目水土保持评价结论	- 6 -

1.7 水土流失预测结果	- 8 -

1.8 水土保持措施布设成果	- 8 -

1.9 水土保持监测	- 10 -

1.10 水土保持投资及效益分析	- 10 -

2 项目概况	- 11 -

2.1 项目组成及工程布置	- 11 -

2.2 施工组织	- 16 -

2.3 工程占地	- 19 -

2.4 土石方平衡	- 19 -

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	- 20 -

2.6 施工进度	- 20 -

2.7 自然概况	- 20 -

3 项目水土保持评价	- 24 -

3.1 主体工程选址水土保持评价	- 24 -

3.2 建设方案与布局水土保持评价	- 24 -

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	- 28 -

4 水土流失分析与预测	- 31 -

4.1 水土流失现状	- 31 -

4.2 水土流失影响因素分析	- 32 -

4.3 土壤流失量预测	- 32 -

4.4 水土流失危害分析	- 37 -

5 水土保持措施	- 38 -

5.1 防治区划分	- 38 -

5.2 措施总体布局	- 38 -

5.3 分区措施布设	- 39 -

5.4 施工要求	- 45 -

6 水土保持监测	- 48 -

7 水土保持投资估算及效益分析	- 49 -

7.1 投资估算	- 49 -

7.2 效益分析	- 54 -

8 水土保持管理	- 56 -

8.1 组织管理	- 56 -

8.2 后续设计	- 56 -

8.3 水土保持监测	- 56 -

8.4 水土保持监理	- 57 -

8.5 水土保持施工	- 57 -

8.6 水土保持设施验收	- 57 -

附表

附表1：单价分析表

附件

附件1：委托书

附件2：关于下达高蓬401-5HF井组钻井任务的通知（西南油气勘〔2022〕306号）

附件3：建设单位营业执照

附件4：建设单位法人身份证

附件5：建设单位经办人身份证

附件6：专家审查意见及专家职称证明

附件7：公示网页截图

附图

附图1：地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目区土壤侵蚀强度分布图

附图4：井场平面布置图

附图5：入场道路平面规划布置图

附图6：井场沟渠平面设计图

附图7：井场及道路沟渠剖面设计图

附图8：表土堆场支护设计

附图9：水土流失防治责任范围及防治分区图

附图10：分区防治措施总体布局图

附图11：水土保持措施典型设计图

# 综合说明

## 项目简况

### 项目基本情况

#### 项目建设必要性

近年来，我国天然气工业进入快速发展阶段，市场需求强劲，天然气供求矛盾日益突出，这为我国天然气开发提供了强劲的市场驱动。天然气是一种清洁能源，项目的建设可增大该地区天然气开采量，增加企业经济效益，促进社会和经济发展，同时通过改变能源结构，加强区域清洁能源的使用，对改善区域大气环境质量具有重要意义。

因此，高蓬401-5HF井组钻采工程（以下简称“本工程”）的实施是有必要的。

#### 项目简况

高蓬401-5HF井组钻采工程位于四川省德阳市罗江区鄢家镇灯盏村2组，为新建建设生产类项目，本工程建设单位为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部。

新建井场1处，井场场平标高为455.00m，新建方井2口（净空尺寸3.0m×3.0m×2.5m），放喷池1口（净容积100m³）以及其他附属设施；村道加宽处理9处（长度293m），新建入场道路64m；布设施工生活区1处，表土堆场1处。

工程总占地面积1.35hm²，其中永久占地0.01hm²，临时占地2.15hm²，占地类型为耕地和林地。

本工程土石方开挖总量0.82万m³（自然方，下同，含表土0.37万m³），回填总量0.81万m³（含表土0.37万m³），无借方，余方0.01万m³，余方为钻井过程中产生的岩土，余方运往砖厂综合利用。

本工程不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。

本工程总投资为1500万元，其中土建投资900万元，资金来源为建设单位自筹。

本工程计划于2025年6月动工，于2025年8月完工，工期3个月。

### 项目前期工作进展情况

2022年5月，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司下发了《关于下达江沙206-14HF等井组钻采任务的通知》（西南油气开〔2022〕116号）。

2025年3月，中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院编制完成《高蓬401-5HF井组钻前工程方案设计》。

2025年4月，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部委托四川金原工程勘察设计有限责任公司（以下简称“我公司”）编制该项目水土保持方案报告表。接受委托后，我公司技术人员根据主体资料、实地勘察情况等进行本工程的水土保持方案编制工作，于2025年4月完成了《高蓬401-5HF井组钻采工程水土保持方案报告表》。

### 自然概况

项目区井场范围内地面高程为455.35m～456.63m，相对高差约1.28m，地貌类型为丘陵地貌；项目区地处四川台陷西部成都断陷平原北部边沿，为龙泉山脉构造带山前拗陷沉积位，场地附近无全新活动断裂带通过，场地的稳定性较好；项目区抗震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组，设计特征周期为0.40s。

项目区属亚热带湿润季风气候区，多年平均气温16.7℃，≥10°C的积温为5779.6°C，多年平均无霜期为271天，多年平均降水量813.0mm，多年平均水面蒸发量1073.3mm，多年平均相对湿度80%。项目区土壤以水稻土为主。项目区属于亚热带常绿阔叶林区，主要种植农作物为水稻、小麦、油菜。

项目区属于水力侵蚀类型区中的西南土石山区，以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/（km²·a）；项目区平均背景土壤侵蚀模数300t/（km²·a），土壤侵蚀强度表现为微度。工程区在水土保持区划中属西南紫色土区（二级区为川渝山地丘陵区）。项目所在地德阳市罗江区鄢家镇不属于国家级、省级水土流失重点预防区和水土流失重点治理区，属于德阳市市级水土流失重点治理区。项目不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

## 编制依据

### 法律法规

- 《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年6月29日通过，2010年12月25日修订，自2011年3月1日起施行）；

- 《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（四川省人大常委会，1993年12月15日通过，2012年9月21日修订，自2012年12月1日起施行）。

### 规章、规范性文件

- 《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布）；

- 《关于印发生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）；

- 《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）；

- 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；

- 《关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）；

- 《关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）；

- 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）；

- 《水利部关于发布<水利工程设计概（估）算编制规定>及水利工程系列定额的通知》（水总〔2024〕323号）；

- 《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）；

- 《关于印发<四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》（川财综〔2014〕6号）；

- 《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）；

- 《关于印发德阳市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（德水函〔2018〕143号）；

- 《关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（德水保委办〔2020〕8号）；

- 《转发<关于水土保持补偿费划转税务部门征收有关事项的通知>的通知》（德市财税〔2021〕1号）；

- 《关于印发德阳市生产建设项目水土保持设施自主验收办法的通知》（德水函〔2023〕129号）。

### 技术标准

- 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

- 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

- 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

- 《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）；

- 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

- 《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL 73.6-2015）；

- 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

- 《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）；

- 《防洪标准》（GB 50201-2014）；

- 《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）。

### 技术资料

- 《高蓬401-5HF井组钻前工程方案设计》（中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院，2025.3）；

- 《四川省暴雨统计参数图集》（四川省水文水资源局，2010年12月）；

- 其他与本工程设计有关的基本资料，如气象、水文、交通等。

## 设计水平年

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，设计水平年为水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的年份，为主体工程完工后当年或后一年。本工程预计2025年8月完工，确定本工程设计水平年为工程完工后的后一年，即2026年.

## 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地以及其他使用与管辖辖区。

本工程占地范围均位于涪城区境内，水土流失防治责任范围1.35hm²，水土流失防治责任由中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部承担。

## 水土流失防治目标

### 执行标准等级

项目区属西南紫色土区（二级区为川渝山地丘陵区），项目所在地德阳市罗江区鄢家镇属于德阳市市级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，本工程执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

### 防治目标

一、生产建设项目水土流失防治应达到下列基本目标：

1、项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

2、水土保持设施应安全有效；

3、水土资源、林草植被应得到最大限度地保护与恢复；

4、水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》的规定。

二、生产建设项目水土流失防治六项指标目标值如下：

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）第4.0.7条规定，土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1.0，本方案土壤流失控制比取1.67。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）第4.0.10条规定，对林草植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整，本项目占地主要为耕地，使用结束后进行整地复耕，可绿化区域仅少量林地，本方案将林草覆盖率调整为4%。

设计水平年本工程防治目标：水土流失治理度为97%，土壤流失控制比为1.67，渣土防护率为92%，表土保护率为92%，林草植被恢复率为97%，林草覆盖率为4%。

水土流失防治目标取值详情见下表。

水土流失防治目标值表

表1.5-1

| 分类 | 规范标准 |  | 修正 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 97 |  | — | 97 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.85 | +0.82 | — | 1.67 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  | 90 | 92 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |  | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 97 |  | — | 97 |
| 林草覆盖率（%） | — | 23 | -19 | — | 4 |

## 项目水土保持评价结论

### 主体工程选址评价

根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），对主体工程选址进行了分析与评价。

评价结果表明，本项目选址不涉及水土流失严重区域，不涉及在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等活动，未涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，未涉及全国水土保持监测网中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。

项目无法避让德阳市市级水土流失重点治理区，防治标准执行西南紫色土区一级防治标准，通过采取提高防治措施标准、优化施工工艺、减少地表扰动和植被损坏范围、减少弃渣量等措施减少水土流失量。在此基础上，主体工程选址符合《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的相关约束性规定。

### 建设方案与布局评价

#### 建设方案评价

工程新建进场道路无填高挖深路段；工程土石方均在场地内消化，通过区内土石方调配，优化场内开挖土石方，最终本工程产生余方0.01万m³，余方为钻井过程中产生的岩土，将运往砖厂综合利用，工程建设过程中无永久余（弃）方产生；工程附属设施均在井场周边布设，布局合理，生活区采用预制板基础，结构紧凑，节约占地，便于后期迹地恢复；工程施工占地以临时占地为主，工程设计严格控制临时用地数量，同时临时占地在施工结束后采取迹地恢复措施，尽量恢复所占土地之前的使用功能。

综上所述，本工程总体布局及建设方案满足水土保持要求，主体工程布局及建设方案合理可行、无制约性因素。

#### 工程占地评价

工程占地类型为耕地和林地，待项目建设结束后临时占地即进行复垦，项目建设对周围的生态环境影响较小，符合水土保持的相关规定。工程占地包含井场工程占地、道路工程占地，表土堆场占地和施工生活区占地，经现场调查本工程占地组成和占地类型不存在缺项漏项，项目占地满足水土保持要求。工程占地都为项目所必需的，建设完成后对临时占用的土地会通过复垦的方式，可以减少扰动后产生的水土流失，也可最大限度减少土壤流失。

本工程占地面积合理，不存在漏项，占地性质符合区域土地利用规划总体要求，符合节约用地和减少扰动的水土保持要求，因此项目占地是合理可行的。

#### 土石方平衡评价

根据主体设计，本工程土石方开挖总量0.82万m³（自然方，含表土剥离0.37万m³），回填总量0.81万m³（含表土回铺0.37万m³），无借方，余方0.01万m³，余方为钻井过程中产生的岩土，运往砖厂综合利用。符合水土保持相关要求；从土石方项目上，工程土石方包括挖方、填方、调出、调入、借方、余方。土石方平衡中挖方和填方组成合理全面，符合工程施工特点；工程土石方平衡分析到位合理，不存在漏项。

整体而言，项目主体工程设计充分考虑了工程区周边地貌，从设计到施工整个过程充分考虑了整个场地的土石方平衡和调运，优化了施工组织，减少了对场地的频繁扰动，合理调配了土石方，减少了防治水土流失工程量，符合水土保持要求。

#### 取土（石、砂）场设置评价

本工程不涉及取土（石、砂）场。

#### 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本工程产生余方0.01万m³，余方为钻井过程中产生的岩土，将运往砖厂综合利用，工程建设过程中无永久余（弃）方产生。

#### 施工方法与工艺评价

主体工程采用的施工工艺和技术成熟，当前在国内普遍使用，在确保施工进度按时完成的同时，减少施工占地和影响范围，符合水土保持要求。

#### 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

为保证工程建设，主体工程施工过程中采取了一些永久工程措施，虽然其主观目的是为工程建设服务，但客观上起到了防止施工过程中的水土流失和对其裸露迹地的覆盖、防护作用。由于工程设计等级和标准较高，主体工程设计中具有水土保持功能的各项措施完全满足水土保持规范要求，纳入水土保持方案总体布局中，能有效预防和防治水土流失，但主体工程未设计施工过程中的临时防护措施和占用林地的迹地恢复措施，本方案进行补充设计，补充完善后将形成完整的水土保持体系，有效防治水土流失。

本项目主体工程具有水土保持功能的措施有：主体工程前期的表土剥离、施工期的截排水沟、后期覆土复耕等以及表土堆放期间的拦挡遮盖措施。

方案补充设计措施有：施工期井场工程区新增开挖裸露面临时遮盖、周边永临结合的临时排水措施，后期土地整治措施；道路工程区新增开挖裸露边坡临时遮盖，后期土地整治措施；施工生活区新增场地周边临时排水、沉沙措施，后期土地整治措施；表土堆场区新增堆土期间临时排水、临时沉沙和后期土地整治。

经本方案补充完善后，将形成完整的水土保持措施体系，从水土保持角度看，本工程建设是可行的。

## 水土流失预测结果

本工程在施工期间可能产生的土壤流失总量17.85t，其中背景流失量2.78t，新增流失量15.07t。

施工期为水土流失主要时段。井场工程区是新增水土流失的主要区域。

## 水土保持措施布设成果

本方案将水土流失防治分为4个分区：井场工程区、道路工程区、表土堆场区以及施工生活区。各防治区措施布设情况及水土保持措施工程量统计如下（注：带“排水沟”的措施为主体工程设计中具有水土保持功能的措施）：

### 井场工程区

主体设计工程施工前对占地范围内的耕地进行表土剥离；待工程施工完成后进行表土回覆。井场四周修筑双环沟（外环沟+外排沟，40×40cm+100×50cm，沟底混凝土现浇，沟壁采用24cm厚M7.5砂浆砖砌，沟身砌体各外露表面采用1:2水泥砂浆抹面），外排沟东西两侧分别与当地灌溉沟连接。

方案新增待工程施工完成后对井场工程临时占地区域进行土地整治，土地整治完成后耕地交由村民耕作；方案新增在永久排水系统未建成前，沿其截水沟、排水沟规划线位开挖土质临时排水沟，工程量等包含在永久截排水沟措施内，临时排水沟断面为梯形，底宽0.5m，深0.5m，坡比为1:1；方案新增对井场工程区内的裸露边坡及临时堆土采取密目网遮盖。

工程措施：表土剥离0.32万m³，表土回覆0.32万m³，外环沟+外排沟（双环沟）299m，土地整治1.07hm²。

临时措施：密目网遮盖1000m²。

### 道路工程区

主体设计工程施工前对占地范围内的耕地进行表土剥离；待工程施工完成后进行表土回覆；道路左侧设置土沟。

方案新增对道路工程区内的裸露地表、临时堆土采取密目网遮盖。方案新增待工程施工完成后对道路工程区临时占地进行土地整治，土地整治完成后交由村民耕作。

工程措施：表土剥离0.03万m³，表土回覆0.03万m³，土沟57.6m，土地整治0.10hm²。

临时措施：密目网遮盖100m²。

### 表土堆场区

主体设计在表土堆场四周布设袋装土拦挡（高0.5m，宽0.5m）；表土表面采取密目网遮盖。

方案新增待工程施工完成后对表土堆场进行土地整治，土地整治完成后交由村民耕作；方案新增在表土堆场四周设置临时土质排水沟，同时在排水沟出口设置沉沙池1口。排水沟断面为梯形，底宽0.3m，深0.3m，坡比为1:1；沉沙池尺寸为底长×底宽×深=1.5m×1.0m×1.0m，内壁坡比为1:1。

工程措施：土地整治0.09hm²。

临时措施：袋装土拦挡140m，密目网遮盖900m²，临时排水沟140m，临时沉沙池1座。

### 施工生活区

主体设计工程施工前对占地范围内的耕地进行表土剥离；待工程施工完成后进行表土回覆。

方案新增待工程施工完成后对施工生活区进行土地整治，土地整治完成后耕地交由村民耕作，林地区域撒播草籽绿化；方案新增在施工生活区四周设置临时土质排水沟，同时在排水沟出口设置沉沙池1口，排水沟断面为梯形，底宽0.3m，深0.3m，坡比为1:1；沉沙池尺寸为底长×底宽×深=1.5m×1.0m×1.0m，内壁坡比为1:1。

工程措施：表土剥离0.02万m³，表土回覆0.02万m³，土地整治0.08hm²。

植物措施：撒播草籽绿化0.06hm²。

临时措施：临时排水沟190m，临时沉沙池1座。

## 水土保持监测

依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），对编制水土保持方案报告书的生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托具有相应技术条件的机构开展水土保持监测工作，未对编制水土保持方案报告表的项目作出开展水土保持监测工作的要求。本项目占地面积为1.35hm²，项目土石方挖填总量为1.63万m³，应编制水土保持方案报告表，因此，建设单位可视项目水土流失防治需要自行开展必要的监测工作，依法履行水土流失防治责任和义务。

建设单位加强水土保持工程实施过程中的管理和后期管护，对施工准备期至设计水平年结束是否产生水土流失量和是否发生水土流失危害事件等进行分析总结，为项目竣工验收提供依据。

## 水土保持投资及效益分析

本工程水土保持工程总投资为37.295万元，其中主体已有水土保持投资21.06万元，方案新增水土保持投资16.235万元。新增水土保持投资中，工程措施费0.55万元，植物措施费0.03万元，施工临时工程费1.66万元，独立费用11.00万元，基本预备费1.24万元，建设期水土保持补偿费1.755万元（生产运行期按川发改价格[2017]347号文件缴纳）。

水土保持方案实施后，可治理水土流失面积1.35hm²，林草植被建设面积0.06hm²，可减少土壤流失量15.07t，渣土防护量0.37万m³，表土保护量0.41万m³。工程通过水土流失治理之后，水土流失治理度达到99.26%、土壤流失控制比达到1.67、渣土防护率达到98.65%，表土保护率达到98.68%，林草植被恢复率达到98.33%，林草覆盖率达到4.37%。经计算各项防治目标均能达到目标值，水土保持效益良好。