德阳市罗江区2024年度地质灾害防治工作方案

为保障人民生命财产安全，减少和避免地质灾害发生造成的经济损失与人员伤亡，根据《地质灾害防治管理办法》（国务院令第394号）、《地质灾害防治管理办法》（国土资源部令第4号）和《四川省地质环境管理条例》的有关规定，特编制《德阳市罗江区2024年度地质灾害防治工作方案》。

一、全区地质灾害分布概况

（一）地质环境概况

德阳市罗江区位于四川盆地红层丘陵区的西北部边缘，区内地貌分为浅丘和深丘两类，浅丘以圆缓低丘和低平山为主，主要是由于泥岩的强烈风化剥蚀和砂岩的抗风化力差异所致，深丘以条状山岭为主，丘谷狭窄，山脉多为南北走向，山势起伏大，地形切割强烈，阶地发育差。由于不稳定的地质因素导致我区地质环境条件差且复杂多变加之属四川盆地中亚热带湿润气候区，降水充沛，遇盛夏大雨或暴雨时，水土流失十分严重，极易引发地质灾害，我区地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、不稳定斜坡等。

（二）2023年降雨和地质灾害发生概况

2023年我区受前一年持续高温干旱天气的影响，2023年度汛期降雨情况较前一年度有增多的现象，2023年全区地质灾害防治工作总体呈现平稳态势。入汛以来，全区未出现因地质灾害造成的人员伤亡和失联等情况。全区发生地质灾害灾情0起，险情2起，威胁居民9户30人的生命和约130万元的生产安全。险情隐患点均已采取主动转移，设置警戒线，落实防灾责任人、监测责任人和专职监测员，制定了防灾预案，强化了撤离人员管控等防灾措施。

2023年汛期共有地质灾害隐患点54处。汛后排查核实销号14处，2024年汛前排查核实销号2处。我区现有地质灾害隐患点38处。

二、2024年地质灾害发展趋势预测

（一）降雨情况分析

根据罗江区2024年度气候趋势预测，预计2023年平均气温偏高为17.5℃左右。年总降水量接近正常为750～850毫米。大雨开始期略偏晚，在5月中旬，汛期暴雨过程较集中，有5次左右区域暴雨天气过程，局部有大暴雨，洪涝强度中等，局部偏重，秋绵雨强度偏弱。

- 春季（3—4月）：季平均气温偏高，降水量接近正常，春播期间有一般性春旱，降水量3月偏多，4月偏少。

- 初夏（5—6月）：季平均气温略偏高，降水量接近正常。有20天以上一般性夏旱；大雨开始期略偏晚，在5月中旬，降水量5月60.0～70.0毫米，接近正常，6月80.0～90.0毫米，略偏少。

盛夏（7—8月）：季平均气温偏高，降水量略偏多。盛夏暴雨过程偏多，局部有大暴雨，洪涝强度中等，局部略偏重，降水量7月190.0～250.0毫米，偏多，8月180.0～260.0毫米，接近正常。

秋冬（9—12月）：季平均气温略偏高，降水量略偏少。初秋无标准低温天气出现，秋绵雨强度偏弱。降水量9月100.0～120.0毫米，略偏少，10月35.0～50.0毫米，接近正常，11月8.0～10.0毫米，偏少，12月4.0～6.0毫米，偏少。

（二）全区地质灾害趋势预测

非汛期（1-4月、10-12月）发生滑坡、崩塌地质灾害可能性接近常年，但应重点关注人类工程活动可能引发的地质灾害；汛期（5-9月）是滑坡、崩塌地质灾害的多发高发期，因区域性强降雨引发群发性地质灾害的可能性较大，灾害类型以滑坡为主。持续性降雨后的局地短时强降雨叠加，易诱发滑坡地质灾害。夏季阶段性干旱、高温天气，导致土体含水率偏低，容易在突发短时强降雨天气条件下诱发地质灾害，应注意防范。

三、2024年地质灾害防御重点

（一）重点防范期

汛期（5-9月）为全区地质灾害的重点防范期，高峰时段在主汛期（6-9月），特别是日降雨量50毫米以上、过程降雨量100毫米以上的时段，需予以重点关注。靠山工程建设活动以整个工程建设期为重点防范期。

（二）重点防范区域

1.自然因素地质灾害隐患

2024年汛前排查后确定我区共有38处滑坡、崩塌地质灾害隐患点，其中白马关镇、金山镇、鄢家镇、新盛镇、隐患区处于浅丘和深丘地质结构较松散、坡度较陡的地段，是滑坡、崩塌等地质灾害的防治重点。

2.人为因素地质灾害隐患

2024年自然资源部门要进一步加强宣传，防止农户因修建房屋、农业灌溉沟渠边坡处理不当等造成地灾隐患。同时加强对矿山企业的监督管理，防止因页岩开采造成滑坡、崩塌等灾害发生。交通运输部门要加强沿山道路的巡排查工作，水利部门应加强河道巡排查工作。

（三）重点防范对象

人员密集场所（如学校、医院、旅游景区、寺庙、聚居村落等）、道路、水利设施（如各类水库、县乡村各级管理的渠道、塘堰等）、矿山、在建工程是本年度重点防范对象。正在从事生产建设活动的水利、电力、公路交通工程等需重点巡查和防范。

四、地质灾害防治措施

（一）加强组织领导，落实责任

各镇人民政府和区级有关部门是地质灾害防治的责任主体，要对本地区本行业领域的地质灾害防治工作负总责，要严格按照“属地管理、分级负责、党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的要求，进一步强化地质灾害防治工作的组织领导，建立健全防灾责任体系，全面落实区、镇、村、组、点五级防灾责任制，把责任落实到点到岗到人。各镇人民政府和区级有关部门主要负责人是各自辖区（行业领域）地质灾害点的防灾责任人，全面负责地质灾害点的防灾工作；地质灾害隐患点所在村党支部书记是地质灾害隐患点的监测责任人，具体负责将各级防灾决策部署落实到地质灾害点，并监督专职监测员的监测预警工作。各地质灾害点至少设一名专职监测员，负责日常巡查和监测预警工作，发布避险疏散信号和转移群众。各镇人民政府要切实加强地质灾害防治工作的组织领导，层层落实责任，层层传导压力，切实将省、市、区关于地质灾害防治工作的决策部署和要求落实到基层防灾一线。

（二）加强分工协作，强化防灾行业监管

区级有关部门要切实按照“三管三必须”“谁引发、谁治理”的刚性要求和《四川省加强地质灾害防治重点工作分工方案》（川府办函〔2012〕121号）的职责分工，各司其职、各负其责，增强防灾减灾聚合效应。自然资源、应急、水利、交通、住建、卫健、经信、电力等部门要按照职责分工切实做好各自领域的地质灾害防治工作。地质灾害指挥部各成员单位应通力合作，密切配合，建立信息共享机制，重要信息、突发事件要及时通报、加强研判，快速反应，实现防灾信息与部门工作的充分衔接，确保防灾效益最大化。

（三）加强巡查排查，逐一落实防控措施

各镇人民政府、区级有关部门、各工矿企业、各在建工程业主单位要切实做好地质灾害“汛前排查、汛中巡查、汛后复查”工作，始终坚持落实地质灾害隐患“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”工作机制，坚持群专结合、人技结合、点面结合等方式，按照“坡到顶、沟到头”的原则，实现地质灾害易发区内凡是有人居住、有工程活动的区域排查全覆盖，做到“早发现、早防治”。要重点对场镇、聚居村落（点）、学校、医院等人员密集区和水利设施、交通沿线、各类工矿和工程新开挖边坡、在建工程及其周边地区进行巡排查，确保隐患排查不留死角。对排查出的隐患，要逐一登记造册、逐点制定预案、逐点落实专职监测员、逐点落实防灾措施，要将包含预警信号和避险疏散路线等地质灾害防灾避险信息的“明白卡”逐点逐户发放到受威胁主体（单位、农户）手中，做到隐患“家喻户晓，人人皆知”。

（四）加强预警预测，建立健全群测群防体系

各镇人民政府、区级有关部门要把监测预警工作作为地质灾害防范“第一道屏障”的作用发挥好，建立健全区、乡（镇）、村、组、监测点五级监测预警体系，建立健全“群测群防、群专结合”的监测预警网络。各镇人民政府要切实加强地质灾害专职监测队伍建设工作，加强专职监测员巡查、预警信息接收和处置、监测预警工作的常态化督导检查，确保专职监测员履职尽责；区自然资源局要进一步强化面向基层一线预警信息的发布工作；区级各有关行业主管部门要收集汇总各自行业领域内在建工程项目业主单位、施工单位的地质灾害防灾责任人信息，并报区自然资源局纳入全区地质灾害预警信息发布平台，同时督促相关责任人做好预警信息的接收与响应闭环工作。

（五）加强培训演练，制定年度防治方案

各镇人民政府、区级有关部门要结合本辖区（本行业领域）实际情况，组织开展形式多样、内容丰富的地质灾害识灾、防灾、避险自救等知识的宣讲和培训。各镇人民政府要至少组织开展一次镇地质灾害综合应急避险演练，同时，要组织辖区内现存地质灾害隐患点的防灾责任人、监测责任人、专职监测员和受威胁群众，逐个隐患点开展应急避险转移专项演练和夜间演练。演练要“轻形式、重效果”，要让受威胁群众熟悉预警信号、转移路线、转移安置地点等关键环节，确保受威胁群众知道什么时候跑、怎么跑、往哪里跑。各镇人民政府、区级有关部门、工矿企业要结合各自实际情况，认真组织编制年度地质灾害防治预案，在建工程项目业主单位要督促施工单位落实防灾责任人、编制《突发地质灾害防治预案》，切实落实防灾责任和措施。

（六）提升应急能力，落实主动预防避让机制

各镇人民政府对照区级应急预案，修订完善本镇地质灾害应急预案，储备必要的抢险救灾应急物资，磨合应急救援队伍，强化应急指挥体系建设。要切实强化领导带班、专人值守和24小时值班值守制度，密切关注雨情、汛情、灾情发展变化趋势，在遇到突发险情、灾情时，要严格落实地质灾害防灾主动避让、预防避让、提前避让的“三避让”刚性要求，不折不扣贯彻执行“三个紧急撤离”要求，在危险隐患点发生强降雨时，要紧急撤离；接到暴雨蓝色及以上预警或预警信号时，要立即组织高风险区域群众紧急撤离；出现险情征兆或对险情不能准确研判时，要组织受威胁群众紧急避险撤离，情况紧急时，可组织实施强制避险撤离。各镇务必要加强避险人员管控，在隐患威胁消除前，坚决防止因人员擅自返回造成伤亡。对辖区内地质灾害风险隐患高的学校、旅游景区、农家乐和在建工程施工等区域，要视雨情雨势果断采取停课、撤离、关闭、停工停业等风险防控措施，并及时发布警戒公告和设立警戒线，禁止无关人员进入。

（七）严控“切坡建房”地质灾害风险

各镇人民政府要高度重视切坡建房引发的地质灾害风险，严禁新增“切坡建房”风险点，严把选址审批关口，强化源头监管，严控新增隐患。各镇要统筹各方力量开展“切坡建房”风险点位拉网式排查，将靠山靠崖、临沟临坎的房屋及其周边地区纳入地质灾害“汛前、汛中、汛后”常态化排查和“雨前、雨中、雨后”动态巡查范畴，切实摸清隐患底数，台账化管理。对排查出的切坡建房隐患，要坚持将风险隐患告知到受威胁对象，坚持将受威胁对象纳入本级地质灾害气象风险预警体系，坚持宣传培训和避险演练到位，坚持贯彻落实“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，坚持按照“谁引发、谁治理”原则督促农户或建设单位落实隐患治理责任，消除隐患，化解风险。对隐患一时难以整治消除的，要严格落实紧急避险安置，落实现场管控措施，全力确保安全度汛。

（八）加强监管，严禁人为工程活动诱发地质灾害

各镇人民政府和区级有关部门要认真贯彻落实《地质灾害防治条例》“谁引发、谁治理”的基本原则，坚决遏制在建工程领域地质灾害抬头趋势，严格执行建设用地地质灾害危险性评估制度，加大对破坏地质环境、诱发地质灾害的人为工程活动行为的处罚力度，对诱发地质灾害的，要责令责任单位及时治理隐患。各镇要坚决制止在地质灾害危险区内采矿、伐木、采石、削坡、取土、堆放弃碴（土）、抽取地下水等一切可能诱发地质灾害的行为，把好群众建房选址关，坚决禁止切坡建房、随意取土采石等一切可能诱发地质灾害的行为，杜绝人为工程活动诱发地质灾害造成人民群众生命财产损失的情况发生。

附件：1.2024年区自然资源局领导及各镇地质灾害防治工作

主要负责人及值班报警电话

2.德阳市罗江区2024年地质灾害危险（隐患）点一览表

3.2024年各镇地质灾害防治工作总监测人员联系电话

附件1

2024年自然资源主管部门和各镇地质灾害防治工作主要负责人及值班报警电话

| 地区 | 单位 | 姓名 | 职务 | 办公室电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗江区 | 德阳市罗 江区自然 资源局 |  | 党组书记/局长 | 3121997 |  |
|  |  | 吴志国 | 党组成员/副局长 | 3121997 | 15183886822 |
|  |  | 冯月 | 党组成员/副局长 | 3121997 | 15181061656 |
|  |  | 蒋家波 | 总规划师 | 3121997 | 13668316387 |
|  |  | 申兆辉 | 不动产登记中心主任 | 3121997 | 13881076371 |
|  |  | 胥聪 | 规编中心副主任 | 3121997 | 15881477557 |
|  | 鄢家镇 人民政府 | 全领 | 镇长 | 3300002 | 15883698009 |
|  | 万安镇 人民政府 | 曾尧 | 镇长 | 3201135 | 13778287766 |
|  | 金山镇 人民政府 | 陈希 | 镇长 | 3500059 | 15892884801 |
|  | 略坪镇 人民政府 | 李坚 | 镇长 | 3400766 | 13778278740 |
|  | 白马关镇 人民政府 | 李娜 | 镇长 | 3960068 | 13628072298 |
|  | 调元镇 人民政府 | 王刚 | 镇长 | 3700011 | 13890298879 |
|  | 新盛镇 人民政府 | 唐赟晖 | 镇长 | 3380000 | 18781080484 |

区自然资源局值班报警电话：0838-3121997

附件2

德阳市罗江区2024年地质灾害危险（隐患）点一览表

| 序号 | 隐患点名称 | 地理位置 | 灾害规模 | 发展趋势预测 | 威胁 | 防御措施 | 防灾责任人 | 电话 | 监测责任人 | 电话 | 监测员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白马关镇万佛村7组青杠岭滑坡 | 白马关镇万佛村7组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展专业监测。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 李清林 | 13548259528 |
| 2 | 白马关镇万佛村6组张勇房后滑坡 | 白马关镇万佛村6组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 金利琼 | 13458495896 |
| 3 | 白马关镇换马村4组向玉华房前滑坡 | 白马关镇换马村4组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 刘辉 | 18283838757 |
| 4 | 白马关镇宝峰村1组滑坡 | 白马关镇宝峰村1组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展专业监测。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 夏洪成 | 13458981688 |
| 5 | 白马关镇盐井村3组杨运成房后崩塌 | 白马关镇盐井村3组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 周玉军 | 13881015137 |
| 6 | 白马关镇合圣村7组彭先旭房后滑坡 | 白马关镇合圣村7组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 贾小凤 | 15008382129 |
| 7 | 白马关镇万佛村10组李均才房后滑坡 | 白马关镇万佛村10组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 黄联富 | 13981051090 |
| 8 | 白马关镇万佛村10组候德兴房后滑坡 | 白马关镇万佛村10组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 廖述田 | 13981081434 |
| 9 | 白马关镇合圣村3组罗大红房后崩塌 | 白马关镇合圣村3组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 邱新春 | 15008387116 |
| 10 | 白马关镇换马村6组刘显春房后崩塌 | 白马关镇换马村6组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 韩保权 | 13568239823 |
| 11 | 白马关镇凤雏村8组半边山滑坡 | 白马关镇凤雏村8组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户－公路 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 陈纪勇 | 13696192077 |
| 12 | 白马关镇合圣村3组蟠龙敬老院滑坡 | 白马关镇合圣村3组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 敬老院 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 王强 | 13550615188 |
| 13 | 白马关镇小鞍村舒万喜房后滑坡 | 白马关镇小鞍村2组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展专业监测。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 朱利蓉 | 13881067506 |
| 14 | 白马关镇小鞍村邓光前房后崩塌 | 白马关镇小鞍村8组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 刘晓莉 | 18683837245 |
| 15 | 白马关镇换马村陈登勇房后崩塌 | 白马关镇换马村7组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 刘军 | 15883609599 |
| 16 | 白马关镇三叉河村徐清明房后滑坡 | 白马关镇三岔河村3组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 李娜 | 13628072298 | 文兵 | 15196386170 | 王应富 | 13890261369 |
| 17 | 金山镇罗家湾村6组滑坡 | 金山镇罗家湾村6组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 陈希 | 15892884801 | 朱建召 | 18281023310 | 陈传志 | 15883615916 |
| 18 | 金山镇罗家湾村4组营盘山4号滑坡 | 金山镇罗家湾村4组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展专业监测。 | 陈希 | 15892884801 | 朱建召 | 18281023310 | 陈操 | 15282830473 |
| 19 | 金山镇金山社区23组郑立贵房后崩塌 | 金山镇金山社区23组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 陈希 | 15892884801 | 朱建召 | 18281023310 | 唐世洪 | 13668311873 |
| 20 | 金山镇茅庵堂村3组二里桥杨德户房前滑坡 | 金山镇茅庵堂村3组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 陈希 | 15892884801 | 朱建召 | 18281023310 | 余必书 | 18280527137 |
| 21 | 金山镇马驰村8组唐有惠房右侧滑坡 | 金山镇马驰村8组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展专业监测。 | 陈希 | 15892884801 | 朱建召 | 18281023310 | 匡晓红 | 15008372757 |
| 22 | 金山镇马驰村九组唐太平房后崩塌 | 金山镇马驰村9组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 陈希 | 15892884801 | 朱建召 | 18281023310 | 黄建兰 | 18808100806 |
| 23 | 鄢家镇七里村10组吴兴义房后滑坡 | 鄢家镇七里村10组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 杨占森 | 15883698009 | 代玥 | 15883442997 | 米正刚 | 13981040071 |
| 24 | 鄢家镇七里村5组李伦房后崩塌 | 鄢家镇七里村5组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 杨占森 | 15883698009 | 代玥 | 15883442997 | 刘华 | 13458962181 |
| 25 | 鄢家镇场镇北街庙儿梁子崩塌 | 鄢家镇云岭社区 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 场镇 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 杨占森 | 15883698009 | 代玥 | 15883442997 | 周斌 | 13981089756 |
| 26 | 调元镇顺河村3组黑石滩崩塌 | 调元镇顺河村3组 | 中型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 聚居区 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展专业监测。 | 王刚 | 13890298879 | 贾兴东 | 13981016689 | 余敏 | 15884280321 |
| 27 | 调元镇酒垭村5组滑坡 | 调元镇酒垭村5组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 王刚 | 13890298879 | 贾兴东 | 13981016689 | 罗兴蓉 | 13458987723 |
| 28 | 调元镇双埝村5组观音岩2号滑坡 | 调元镇双埝村5组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 聚居区 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 王刚 | 13890298879 | 贾兴东 | 13981016689 | 李忠洋 | 13881072347 |
| 29 | 调元镇红安村1组滑坡 | 调元镇红安村1组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 王刚 | 13890298879 | 贾兴东 | 13981016689 | 周文国 | 15183682025 |
| 30 | 调元镇百花村3组白庙子滑坡 | 调元镇百花村3组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展工程治理。 | 王刚 | 13890298879 | 贾兴东 | 13981016689 | 马强 | 18783818818 |
| 31 | 万安镇石龙村2组变电站安置点滑坡 | 万安镇石龙村2组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 聚居区 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 曾尧 | 13778287766 | 唐煜 | 15196327557 | 罗统喜 | 13696192788 |
| 32 | 万安镇石龙村7组王家青岗岩滑坡 | 万安镇石龙村7组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 曾尧 | 13778287766 | 唐煜 | 15196327557 | 舒芳 | 18090027698 |
| 33 | 万安镇明会村3组尹家大院子房后滑坡 | 万安镇明会村3组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 聚居区 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 曾尧 | 13778287766 | 唐煜 | 15196327557 | 肖红梅 | 13668303461 |
| 34 | 万安镇泉水社区4组滑坡 | 万安镇泉水社区4组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展专业监测。 | 曾尧 | 13778287766 | 唐煜 | 15196327557 | 胡勇 | 13990278397 |
| 35 | 新盛镇木桥村2组郭家沟滑坡 | 新盛镇木桥村2组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 唐赟晖 | 18781080484 | 曾怀忠 | 13990261842 | 曾常富 | 13568223581 |
| 36 | 新盛镇木桥村6组唐家湾滑坡 | 新盛镇木桥村6组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备。 | 唐赟晖 | 18781080484 | 曾怀忠 | 13990261842 | 苟雍梅 | 15883843258 |
| 37 | 新盛镇金龙村7组杨东房后滑坡 | 新盛镇金龙村7组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 分散农户 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展排危除险。 | 唐赟晖 | 18781080484 | 曾怀忠 | 13990261842 | 尹娇 | 15892864726 |
| 38 | 略坪镇建国村天台寺滑坡 | 略坪镇建国村9组 | 小型 | 遇强降雨或持续降雨易诱发地质灾害险情 | 寺庙、景区 | 加强监测预警，落实专人监测，设立警示标志做好抢险、救灾和撤离准备，开展工程治理。 | 李坚 | 13778278740 | 曾育成 | 13508019617 | 赖锋 | 13568229404 |

备注：各镇从事自然资源管理的负责人是各镇的总监测人员，负责联络、指导、督促各监测人员的工作。

附件3

2024年各镇地质灾害防治工作监测责任人联系电话

| 单 位 | 姓 名 | 办公室电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄢家镇人民政府 | 代玥 | 3300002 | 15883442997 |
| 万安镇人民政府 | 唐煜 | 3201135 | 15196327557 |
| 金山镇人民政府 | 朱建召 | 3500059 | 18281023310 |
| 略坪镇人民政府 | 曾育成 | 3400766 | 13508019617 |
| 白马关镇人民政府 | 文兵 | 3900121 | 15196386170 |
| 调元镇人民政府 | 贾兴东 | 3700011 | 13981016689 |
| 新盛镇人民政府 | 曾怀忠 | 3380000 | 13990261842 |